SEMANA 7: COMUNICACIÓN SERIAL Y DEPURACIÓN DE DISPOSITIVOS IoT

Laboratorio: Sistema de Monitoreo Serial

Luis Felipe Parra Salamanca — Universitaria Tecnológica de Santander (UTS)

# Objetivo del laboratorio

Construir un sistema de monitoreo serial que lea temperatura y humedad (DHT11) y luminosidad (LDR), que muestre los valores cada 2 segundos e identifique valores fuera de rango.

# Materiales y equipos

| Cantidad | Material | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | DevKit V1 o similar |
| 1 | Sensor DHT11 | Temperatura y humedad |
| 1 | Sensor LDR | Fotorresistencia |
| 1 | Resistencia | 10 kΩ (para LDR) |
| 1 | Protoboard | 400 puntos |
| 10 | Cables Dupont | Macho-macho |
| 1 | Cable USB | Micro-USB o USB-C |
| 1 | Computador | Con Arduino IDE instalado |

# Diagrama de conexión

Conexiones del sistema:

- ESP32 — DHT11: GPIO 4 → DATA · 3.3V → VCC · GND → GND

- ESP32 — LDR: GPIO 35 → nodo medio del divisor (LDR + resistencia de 10 kΩ) · 3.3V → un extremo del LDR · GND → el otro extremo de la resistencia

# Esquema eléctrico

Figura 1. Esquema eléctrico del sistema de monitoreo serial (ESP32 + DHT11 + LDR).

# Fotografía del montaje

Figura 2. Montaje físico del circuito sobre protoboard.

# Monitor Serial

# Video de funcionamiento

Enlace del video: https://youtu.be/sGVOPjjhEYU

# Código fuente comentado

Cargado en el ESP32 mediante Arduino IDE (placa "ESP32 Dev Module", 115200 baudios):

#include <DHT.h> // Incluye la librería necesaria para el funcionamiento del sensor DHT (temperatura y humedad) // Definición de pines y parámetros iniciales del hardware #define DHT_PIN 4 // Pin digital del ESP32 donde está conectado el pin de datos (DATA) del sensor DHT11 #define DHT_TYPE DHT11 // Define el modelo exacto del sensor que estamos utilizando (DHT11) #define LDR_PIN 35 // Pin analógico ADC (GPIO 35) del ESP32 seleccionado para leer la señal del sensor de luz LDR // Umbrales de alerta predefinidos (puedes ajustarlos según las condiciones ambientales del aula) const float TEMP_MAX = 28.0; // Límite superior de temperatura en grados Celsius para activar alerta const float TEMP_MIN = 15.0; // Límite inferior de temperatura en grados Celsius para activar alerta const float HUM_MIN = 40.0; // Límite inferior de humedad relativa en porcentaje para activar alerta const float HUM_MAX = 80.0; // Límite superior de humedad relativa en porcentaje para activar alerta const int LUZ_MIN = 500; // Límite mínimo del valor analógico de luz para considerar iluminación insuficiente // Creación de la instancia u objeto del sensor DHT utilizando los pines y tipo definidos DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE); // Variables de control de tiempo para evitar el uso de delay() y permitir multitarea o lectura fluida unsigned long ultimoMuestreo = 0; // Almacena el tiempo en milisegundos de la última lectura realizada const unsigned long INTERVALO_MUESTREO = 2000; // Define el intervalo de espera entre lecturas (2000 ms = 2 segundos) void setup() { // Inicializar la comunicación serial con el computador a una velocidad de 115200 baudios Serial.begin(115200); delay(1000); // Pequeña pausa de estabilización para el puerto serial // Inicializar el sensor de temperatura y humedad DHT dht.begin(); // Imprimir mensajes de cabecera iniciales en el Monitor Serial Serial.println("\n--- SISTEMA DE MONITOREO DE AULA ---"); Serial.println("Semana 7: Comunicación Serial y Depuración\n"); } void loop() { // Obtener el tiempo actual transcurrido desde que encendió el ESP32 en milisegundos unsigned long tiempoActual = millis(); // Verificar si ya transcurrieron al menos 2 segundos desde el último muestreo sin bloquear el procesador if (tiempoActual - ultimoMuestreo >= INTERVALO_MUESTREO) { ultimoMuestreo = tiempoActual; // Actualizar la marca de tiempo del último muestreo // Leer los valores actuales de temperatura (en °C) y humedad (%) del sensor DHT11 float temperatura = dht.readTemperature(); float humedad = dht.readHumidity(); // Leer el valor analógico del sensor de luz LDR (devuelve una escala de 0 a 4095 en el ESP32) desde el pin 35 int luminosidad = analogRead(LDR_PIN); // Verificar mediante una función lógica si las lecturas del DHT11 fallaron (devuelven un valor NaN - Not a Number) if (isnan(temperatura) ¦¦ isnan(humedad)) { Serial.println("[ERROR] Fallo al leer el sensor DHT11. Verifique las conexiones."); return; // Sale del ciclo loop para reintentar en la siguiente iteración si hay fallo } // Mostrar los datos adquiridos en un formato de texto estructurado y limpio en el Monitor Serial Serial.println("================================"); Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(temperatura, 1); // Muestra la temperatura con 1 decimal Serial.println(" °C"); Serial.print("Humedad: "); Serial.print(humedad, 1); // Muestra la humedad con 1 decimal Serial.println(" %"); Serial.print("Luminosidad: "); Serial.println(luminosidad); // Muestra el valor entero de la lectura analógica de la LDR // Variable bandera para rastrear si se detectó alguna anomalía en el ambiente bool alerta = false; // Evaluar si la temperatura supera el límite máximo permitido if (temperatura > TEMP_MAX) { Serial.println("[ALERTA] Temperatura ALTA"); alerta = true; // Marca que hay una alerta activa } // Evaluar si la temperatura está por debajo del límite mínimo permitido else if (temperatura < TEMP_MIN) { Serial.println("[ALERTA] Temperatura BAJA"); alerta = true; // Marca que hay una alerta activa } // Evaluar si la humedad es inferior al límite mínimo establecido if (humedad < HUM_MIN) { Serial.println("[ALERTA] Humedad BAJA"); alerta = true; // Marca que hay una alerta activa } // Evaluar si la humedad supera el límite máximo permitido else if (humedad > HUM_MAX) { Serial.println("[ALERTA] Humedad ALTA"); alerta = true; // Marca que hay una alerta activa } // Evaluar si el nivel de luz analógico está por debajo del umbral mínimo de iluminación if (luminosidad < LUZ_MIN) { Serial.println("[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE"); alerta = true; // Marca que hay una alerta activa } // Si la bandera de alerta sigue en falso, significa que todos los valores están dentro de los rangos normales if (!alerta) { Serial.println("[OK] Todos los valores en rango normal"); } Serial.println("================================\n"); // Línea divisoria para separar cada bloque de lectura } }

# Procedimiento paso a paso

## Paso 1: Verificación de materiales

- Confirmar que cada equipo tenga todos los componentes.

- Verificar que el ESP32 encienda (LED de poder).

- Instalar la librería DHT en Arduino IDE si no está instalada.

## Paso 2: Conexión del circuito

Conexión del DHT11:

- Conectar VCC del DHT11 a 3.3V del ESP32.

- Conectar GND del DHT11 a GND del ESP32.

- Conectar DATA del DHT11 a GPIO4 del ESP32.

Conexión del LDR:

- Conectar un extremo del LDR a 3.3V.

- Conectar el otro extremo a GPIO35 y a una resistencia de 10 kΩ.

- Conectar el otro extremo de la resistencia a GND.

## Paso 3: Carga del código

- Abrir Arduino IDE.

- Seleccionar placa: "ESP32 Dev Module".

- Seleccionar el puerto COM correspondiente.

- Copiar y pegar el código base.

- Compilar y cargar.

## Paso 4: Verificación en monitor serial

- Abrir el monitor serial (Ctrl+Shift+M).

- Configurar la velocidad: 115200 baudios.

- Observar los mensajes de inicio.

- Verificar que los datos se muestren cada 2 segundos.

## Paso 5: Pruebas de funcionamiento

| Prueba | Procedimiento | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Lectura normal | Cubrir el LDR, acercar la mano al DHT11 | Los valores cambian en el monitor |
| Temperatura alta | Aplicar calor suave al DHT11 | Mensaje "[ALERTA] Temperatura ALTA" |
| Sensor desconectado | Retirar el cable de datos del DHT11 | Mensaje "[ERROR] Fallo al leer" |
| Luz insuficiente | Cubrir completamente el LDR | Mensaje "[ALERTA] Iluminación INSUFICIENTE" |

# Actividades de experimentación

## Actividad 1: Modificación de umbrales

Los umbrales definidos en el código base son los siguientes, ajustables según las condiciones reales del aula:

// Modificar según condiciones del aula #define TEMP_MAX 26.0 // Ajustar según clima #define TEMP_MIN 18.0 // Ajustar según clima #define HUM_MIN 45.0 // Ajustar según clima #define LUZ_MIN 800 // Ajustar según iluminación

¿Qué sucede si el umbral es muy bajo?

Si un umbral queda demasiado bajo respecto a las condiciones reales del aula, el sistema empieza a generar alertas con lecturas que en realidad son normales: por ejemplo, un TEMP_MIN muy alto o un HUM_MIN muy exigente disparan el estado de alerta aunque el ambiente esté dentro de lo esperado. Se producen así falsos positivos.

¿Cómo afecta esto a la detección de alertas?

Un umbral mal calibrado le resta utilidad al sistema: si es demasiado sensible, el monitor serial se satura de alertas y se vuelve difícil distinguir una condición realmente anómala de una lectura normal; si en cambio es demasiado laxo, ocurre lo contrario y el sistema deja de avisar cuando sí hay un problema (falsos negativos). Por eso los umbrales deben calibrarse con datos reales del espacio que se está monitoreando.

## Actividad 2: Mensajes personalizados

Ejemplo de mensaje de alerta más descriptivo, incluyendo el valor leído y una acción sugerida:

// Personalizar mensajes if (temperatura > TEMP_MAX) { Serial.print("[ALERTA] Temperatura de "); Serial.print(temperatura); Serial.println("°C excede el límite de 28°C"); Serial.println(" Acción: Encender ventilación"); }

## Actividad 3: Formato de tabla

Ejemplo de tabla más visual para el monitor serial:

Serial.println("+----------+----------+----------+"); Serial.println("¦ Variable ¦ Valor ¦ Estado ¦"); Serial.println("+----------+----------+----------+"); Serial.print("¦ Temp ¦ "); Serial.print(temperatura, 1); Serial.print("°C ¦ "); Serial.println(temperatura > TEMP_MAX ? "ALERTA" : "OK");

# Documentación y evidencias

- Captura del monitor serial con datos en tiempo real y al menos una alerta activada — incluida arriba en las secciones de código y pruebas de esta evidencia

- Código comentado — incluido en la sección "Código fuente comentado".

- Diagrama de conexión — incluido en la sección "Esquema eléctrico".

- Fotografía del montaje — incluida en la sección "Fotografía del montaje".

- Video corto (1-2 minutos) mostrando el sistema funcionando — enlace en la sección "Video de funcionamiento".